附录Ⅹ L人凝血因子Ⅸ效价测定法(一期法)

本法系用人凝血因子Ⅸ缺乏血浆为基质血浆，采用一期法测定供试品人凝血因子Ⅸ效价。

试剂（1）3.8%枸橼酸钠溶液    称取无水枸橼酸钠9.5g，加水溶解并稀释至250ml。

（2）咪唑缓冲液（pH 7.3）    称取咪唑0.68g、氯化钠1.17g，溶于100ml 水中，加入0.1mol/L盐酸溶液42.2ml，再加水稀释至200ml，即得。

（3）稀释液    取1体积的3.8%枸橼酸钠加入5体积咪唑缓冲液，混合，加适量20%人血白蛋白至终浓度为1%。

（4）激活的部分凝血活酶（APTT）试剂

（5）生理氯化钠溶液。

（6）0.05mol/L氯化钙溶液    取氯化钙（CaCl2·2H2O）147g，加水溶解并稀释至1000ml，配制成1mol/L氯化钙贮存液。临用前，用水稀释20倍，配制成0.05mol/L氯化钙溶液。

人凝血因子Ⅸ标准溶液的制备

用生理氯化钠溶液将标准品稀释成每1ml含1IU凝血因子Ⅸ，再用稀释液分别进行10倍、20倍、40倍和80倍稀释，置冰浴待用。

供试品溶液的制备

若供试品中含有肝素，先用硫酸鱼精蛋白中和供试品中的肝素。测定时先用用生理氯化钠溶液稀释成每1ml约含1IU凝血因子Ⅸ，再用稀释液进行10倍、20倍或40倍稀释，置冰浴待用。

测定法    取激活的部分凝血活酶试剂0.1ml，置37℃水浴中保温一定时间(一般4分钟)，加人凝血因子Ⅸ缺乏血浆0.1ml、供试品溶液0.1ml，混匀，置37℃水浴中保温一定时间(一般5分钟)，加已预热至37℃的0.05mol/L氯化钙溶液0.1ml，记录凝固时间。

用不同稀释度的人凝血因子Ⅸ标准溶液0.1ml替代供试品溶液，同法操作。

将标准溶液人凝血因子Ⅸ效价(IU/ml)的对数对其相应的凝固时间(秒)的对数进行直线回归处理，求出直线回归方程，计算供试品溶液人凝血因子Ⅸ效价，再乘以稀释倍数，即为供试品人凝血因子Ⅸ效价（IU/ml）。

【附注】（1）直线回归相关系数应不低于0.98。

（2）测定时要求每个稀释度平行测定2管，两管之差不得超过均值10%，否则重测。

（3）直接与标准品、供试品和血浆接触的器皿应为塑料制品或硅化玻璃制品。

（4）采用全自动凝血仪操作，按仪器使用说明书进行。