冻干抗蝮蛇毒血清

Donggan Kangfushedu Xueqing

Agkistrodon Halys Snake Antivenin，Freeze Dried

本品系由蝮蛇毒或脱毒蝮蛇毒免疫马所得的血浆，经胃酶消化后纯化制成的冻干抗蝮蛇毒球蛋白制剂，用于治疗被蝮蛇咬伤者。

- 基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

- 制造

  - 抗原与佐剂

应符合“免疫血清生产用马匹检疫和免疫规程”的规定。

  - 免疫动物及血浆

    - 免疫动物

免疫用马匹必须符合“免疫血清生产用马匹检疫和免疫规程”的规定。

    - 免疫、采血及分离血浆与分浆

按“免疫血清生产用马匹检疫和免疫规程”的规定进行。免疫血清效价用动物法或其他适宜的方法测定，达到180U/ml时，即可采血、分离血浆，加适宜防腐剂，并应做无菌检查（附录Ⅻ A）。

  - 胃酶

进行类A血型物质含量测定，应不高于4μg/ml（附录Ⅸ I）

  - 原液

    - 原料血浆

原料血浆的效价（附录Ⅺ I）应不低于150U/ml。

血浆在保存期间，如发现有明显的溶血、染菌及其他异常现象，不得用于制备。

    - 制备

      - 消化

将免疫血浆稀释后，加入适量胃酶及甲苯，调整适宜pH值后，在适宜温度下消化一定时间。

      - 纯化

采用加温、硫酸铵盐析、明矾吸附等步骤进行纯化。

      - 浓缩、澄清及除菌过滤

浓缩可采用超滤或硫酸铵沉淀法进行。澄清及除菌过滤后，制品中可加入适量硫柳汞或间甲酚或三氯甲烷作为防腐剂。

纯化后的抗血清原液应置2～8℃避光保存至少1个月作为稳定期。

    - 原液检定

按3.1项进行。

  - 半成品

    - 配制

将检定合格的原液，按成品规格以灭菌注射用水稀释，调整效价、蛋白质浓度、pH值及氯化钠含量，除菌过滤。

    - 半成品检定

按3.2项进行。

  - 成品

    - 分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

    - 分装及冻干

应符合“生物制品分装和冻干规程” 规定。在冻干过程中制品温度应不高于35℃，真空或充氮封口。

    - 规格

复溶后每瓶10ml，含抗蝮蛇毒血清6000U。

    - 包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

- 检定

  - 原液检定

类A血型物质含量

应不高于4μg/ml（附录Ⅸ I）。

    - 抗体效价

依法测定（附录Ⅺ I）。

    - 无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

    - 热原检查

依法检查（附录Ⅻ D），应符合规定。注射剂量按家兔体重每1kg注射3.0ml。

  - 半成品检定

无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

  - 成品检定

除水分测定外，应按标示量加入灭菌注射用水，复溶后进行以下检定。

    - 鉴别试验

每批成品至少抽取1瓶做以下鉴别试验。

      - 动物中和试验或特异沉淀反应

按附录Ⅺ I进行，供试品应能中和蝮蛇毒；或采用免疫双扩散法（附录Ⅷ C），应与蝮蛇毒产生特异沉淀线。

      - 免疫双扩散试验或酶联免疫吸附试验

用兔抗马血浆的IgG做免疫双扩散试验（附录Ⅷ C），应为马血清蛋白成分；或采用酶联免疫吸附试验（附录Ⅸ M，供试品应与马IgG反应呈阳性。

    - 物理检查

3.3.2.1 外观

应为白色或淡黄色的疏松体，按标示量加入注射用水，轻摇后应于15分钟内完全溶解为无色或淡黄色的澄明液体，无异物。

3.3.2.2 装量差异

按附录ⅠA中装量差异项进行检查，应符合规定。

    - 化学检定

      - 水分

应不高于3.0%（附录Ⅶ D）。

      - pH值

应为6.0～7.0（附录Ⅴ A）。

      - 蛋白质含量

应不高于170g/L（附录Ⅵ B第一法）。

      - 氯化钠含量

应为7.5～9.5g/L（附录Ⅶ G）。

      - 硫酸铵含量

应不高于1.0g/L（附录Ⅶ C）。

      - 防腐剂含量

如加硫柳汞，含量应不高于0.1g/L（附录Ⅶ B）；如加间甲酚，含量应不高于2.5g/L（附录Ⅵ N）；如加三氯甲烷，含量应不高于0.5%（附录Ⅵ O）。

    - 纯度

      - 白蛋白检查

将供试品稀释至2%的蛋白浓度，进行琼脂糖凝胶电泳分析（附录Ⅳ B），应不含或仅含痕量白蛋白迁移率的蛋白质成分。

      - F(ab’)2含量

采用SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法测定（附录Ⅳ C），上样量25μｇ，F(ab’)2含量应不低于60%， IgG含量应不高于10%。

    - 抗体效价

抗蝮蛇毒血清效价应不低于500U/ml（附录Ⅺ I）。每瓶抗蝮蛇毒血清装量应不低于标示量。

类A血型物质含量

应不高于4μg/ml（附录Ⅸ I）。

    - 无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

    - 热原检查

依法检查（附录Ⅻ D），应符合规定。注射剂量按家兔体重每1kg注射3.0ml。

    - 异常毒性检查

依法检查（附录Ⅻ F），应符合规定。

    - 稀释剂

稀释剂为灭菌注射用水，应符合本版药典（二部）的相关规定。

- 保存、运输及有效期

于2～8℃避光保存和运输。自生产之日起有效期为5年。

- 使用说明

应符合“生物制品包装规程”规定和批准的内容。