卡介菌纯蛋白衍生物

Kajiejun Chundanbai Yanshengwu

Purified Protein Derivative of BCG  (BCG－PPD)

本品系用卡介菌经培养、杀菌、过滤除去菌体后纯化制成的纯蛋白衍生物，用于结核病的临床诊断、卡介苗接种对象的选择及卡介苗接种后机体免疫反应的监测。

1  基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

卡介菌纯蛋白衍生物（BCG－PPD）生产车间必须与其他非卡介菌生物制品生产车间及实验室分开,原液生产全部过程，包括卡介菌的灭活，应在完全隔离的区域内进行,所需设备及器具均须单独设置并专用。直接用于生产的金属或玻璃等器具，应经过严格清洗及灭菌处理。从事BCG－PPD生产的工作人员必须身体健康，经X射线检查无结核病，且每年经X射线检查1～2次，可疑者应暂离该制品的制造。

2 制造

2.1菌种

生产用菌种应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的有关规定。

2.1.1名称及来源

采用卡介菌D2PB302菌株。

2.1.2种子批的建立

应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的有关规定。

2.1.3种子批的传代

自工作种子批启开至菌体收集传代应不超过12代。

2. 1.4种子批菌种的检定

2.1.4.1染色镜检

菌体染色后镜检为短粗杆菌、微弯曲两端圆，抗酸染色阳性。

2.1.4.2培养特性

于37～39℃培养时，在苏通马铃薯培养基发育成干皱成团略呈浅黄色菌苔。在牛胆汁马铃薯琼脂培养基为浅灰色黏膏状菌苔。在苏通培养基卡介菌应浮于表面，为多皱、微黄色的菌膜。

2.1.4.3毒力试验

用TB-PPD皮肤试验（皮内注射0.2ml，含10IU）阴性的、体重300～400g的同性豚鼠4只，各腹腔注射1ml菌液（5mg/ml），每周称体重，4～5周后解剖检查，大网膜上可出现脓疱，肠系膜淋巴结可能肿大，肝及其他脏器应无肉眼可见的结核病变。

2.1.4.4无有毒分枝杆菌试验

用TB-PPD皮肤试验（皮内注射0.2ml，含10IU）阴性的、体重为300～400g的同性豚鼠6只，于股内侧皮下各注射1ml菌液(10mg/ml)，注射前称体重，注射后每周观察1次注射部位及局部淋巴结的变化，每2周称体重1次，豚鼠体重不应降低。6周时解剖3只豚鼠，满3个月时解剖另3只，检查各脏器应无肉眼可见的结核病变。若有可疑病灶时，应做涂片和组织切片检查，并将部分病灶磨碎，加少量生理氯化钠溶液混匀后，皮下注射2只豚鼠，若证实系结核病变，该菌种即应废弃。当试验未满3个月时，豚鼠死亡则应解剖检查，若有可疑病灶，即按上述方法进行，若证实系结核病变，该菌种即应废弃。若证实属非特异性死亡，且豚鼠死亡1只以上时应复试。

2.1.5种子批的保存

冻干菌种保存于8℃以下，液体菌种保存于-70℃以下。

2.2原液

2.2.1生产用种子

启开工作种子批菌种，在苏通马铃薯培养基、胆汁马铃薯培养基或液体苏通培养基上每传1次为1代。在马铃薯培养基培养的菌种置冰箱保存，不得超过2个月。

2.2.2培养基

采用苏通马铃薯培养基、改良苏通综合培养基或经批准的其他培养基。

2.2.3菌种接种和培养

挑取发育良好的菌膜移种于改良苏通综合培养基或其他培养基的表面，置37～39℃静置培养8～10周。凡在培养期间或培养终止时，有菌膜下沉、发育异常或污染杂菌者，必须废弃。

2.2.4收获及杀菌

培养终止，将培养物于121℃30分钟杀菌，过滤除去菌膜及菌体。如滤液需保存，应加入3.0g/L苯酚或其他适宜的防腐剂，于4～8℃保存，保存期不超过30天。

2.2.5 纯化

收集滤液进行纯化。用三氯乙酸和饱和硫酸铵法分别沉淀蛋白质，采用经批准的方法纯化，除菌过滤后即为原液。

2.2.6合并及冻干

2.2.6.1合并

将不超过5次纯化的原液进行合并。

2.2.6.2分装及冻干

原液检定合格后，可根据蛋白质含量，将原液稀释至规定浓度，定量分装，分装后立即冻干。

2.2.7原液检定

按3.1.1项进行。

2.2.8保存及有效期

原液应于2～8℃保存。液体原液自效价测定合格之日起有效期为5年；原液冻干品自效价测定合格之日起，每隔5年应按3.1项进行检定，合格后可继续使用。

2.3半成品

2.3.1 配制

经检定合格的原液，用0.01mol/L PBS（pH7.2～7.4，含0.0005%聚山梨酯80及3.0g/L苯酚）稀释至50IU/ml。稀释时充分摇匀，并逐瓶做无菌检查（附录Ⅻ A）

2.3.2半成品检定

按3.2项进行。

2.4成品制备

2.4.1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2分装

应符合“生物制品分装和冻干规程”规定。

2.4.3规格

每瓶1ml、2ml。每1次人用剂量为0.1ml，含BCG-PPD 5IU。

2.4.4包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3 检定

3.1原液检定

3.1.1外观

原液冻干品应为白色疏松体。液体原液及冻干品复溶后应呈棕黄色澄明液体，无不溶物或杂质。

3.1.2复溶时间

冻干品按标示量加入注射用水后，应于3分钟内完全溶解。

3.1.3水分

应不高于3.0%（附录Ⅶ D）。

3.1.4纯度

3.1.4.1蛋白质含量

依法测定(附录Ⅵ B第二法)。

3.1.4.2多糖与核酸含量

每1mg蛋白质含多糖与核酸总量应不高于0.1mg。

（1）多糖含量测定：以生理氯化钠溶液稀释无水葡萄糖标准品，制备0～100μg/ml葡萄糖标准溶液。取硫酸225ml加入到75ml生理氯化钠溶液中，另称取蒽酮0.6g加入10ml乙醇中，将上述溶液混合，配制成蒽酮混合液。分别精确量取1.0ml不同浓度葡萄糖标准溶液及本品，加入4.0ml蒽酮混合液，混匀，置沸水浴20分钟后于波长620nm 处测定吸光度，以葡萄糖标准溶液浓度对应其吸光度，用minitab或其他统计学方法求回归方程，代入本品吸光度，计算多糖含量。

（2）核酸含量测定：取本品2～3 ml，采用紫外-可见分光光度法（附录Ⅱ A），于波长260nm处测定吸光度，按E1% 1cm=200计算核酸含量。

3.1.5效价测定

3.1.5.1动物法

将标准品及本品分别稀释3个不同的适宜稀释度，至少取4只已经卡介菌致敏的体重为400～600g的白色雌性豚鼠，去毛后于背部脊柱两侧相对部位，分别皮内注射上述稀释度本品各0.1ml或0.2ml，于注射后24小时、48小时各观察局部硬结的纵径与横径（可根据48小时的反应结果判定），计算每个稀释度2天的硬结反应总和或平均面积，并求其比值，每个稀释度本品与相应浓度标准品的比值应为0.8～1.2,如不符合上述要求，可调整稀释度后再测定效价，直至符合要求。

3.1.5.2稀释度选择

稀释度的选择应能使本品注射后24小时所产生的局部硬结反应直径为8～25 mm；本品和标准品的反应直径大小应相似，且本品和标准品的3个稀释度的剂量对数反应线应基本平行。若本品效价与标准品效价不一致，可用同样方法复试1次，并算出相当于标准品的效价，进行调整，调整后再重新抽样测定效价，直至符合要求。

3.1.6无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A ）应符合规定。

3.1.7无有毒分枝杆菌试验（取消动物法）

取1.0ml本品，分别接种于10支罗氏鸡蛋培养基,37℃培养4周,应无分枝杆菌生长。

3.1.8致敏效应试验

试验组与对照组分别用体重300～400g未做过任何试验的豚鼠各3只，试验组每只豚鼠皮内注射0.1ml含500IU的本品，共3次，每次间隔5天。在第3次注射后15天，试验组与对照组豚鼠各皮内注射0.1ml含500IU的本品，连续观察3天，两组动物反应应无明显区别。

3.2半成品检定

无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

3.3成品检定

3.3.1鉴别试验

取已经卡介菌致敏的豚鼠至少4只，皮内注射0.2ml供试品，注射后24小时供试品的平均硬结反应均应不小于5mm。

3.3.2物理检查

3.3.2.1外观

应为无色澄明液体，无不溶物或异物。

3.3.2.2 装量

按附录ⅠA中装量项进行，应不低于表示量。

3.3.3化学检定

3.3.3.1 pH值

应为6.8～7.4 （附录Ⅴ A）。

3.3.3.2苯酚含量

应不高于3.0g/L（附录Ⅵ M）。

3.3.4效价测定

取经卡介菌致敏的体重为400～600g豚鼠，皮内注射0.2ml标准品与本品，至少各4只，注射后24小时、48小时各观察结果1次（可根据48小时的反应结果判定），计算本品和BCG-PPD标准品的平均硬结反应（纵横直径相加除以2），计算累计值，并求其比值，应为0.8～1.2。

3.3.5无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

3.3.6异常毒性检查

依法检查（附录Ⅻ F），应符合规定。

4 保存运输及有效期

于2～8℃避光保存和运输。自生产之日起有效期为1年。

5 使用说明

应符合“生物制品包装规程”规定和批准的内容。