附录  对羟基苯甲酸甲酯、丙酯含量测定法

本法系用气相色谱法测定供试品中对羟基苯甲酸甲酯及对羟基苯甲酸丙酯含量。

照气相色谱法（附录ⅢC）测定

色谱条件与系统适用性试验  用涂布100%-聚二甲基硅氧烷石英毛细管柱，柱温180℃，气化室温度250℃，氢离子化火焰检测器，检测器温度300℃。载气为氮气，流速20ml/分钟。进样方式采用分流进样，进样量为1µl。内标物与对羟基苯甲酸甲酯及对羟基苯甲酸丙酯之间的分离度均应大于1.5，对羟基苯甲酸甲酯及对羟基苯甲酸丙酯的标准对照品溶液连续进样5次，所得对羟基苯甲酸甲酯峰及对羟基苯甲酸丙酯峰与对苯二酚峰面积之比的相对标准偏差应不大于5%。

内标物质溶液的制备  精密称取对苯二酚50mg，用无水乙醇定容至50ml制成每1ml中含有1mg的内标物质溶液。

对照品溶液的配制  精密称取对羟基苯甲酸甲酯0.1g、对羟基苯甲酸丙酯0.01g，用无水乙醇稀释并定容至10ml，该溶液浓度为对羟基苯甲酸甲酯1.00%，对羟基苯甲酸丙酯0.10%。

校正因子测定用对照溶液的配制  取对照品溶液60μl，内标物质溶液100μl，加纯化水840μl，即得含内标物质100μg/ml，对羟基苯甲酸甲酯0.06%，对羟基苯甲酸丙酯0.006%的校正因子测定用对照溶液。

测定法  取供试品840μl，加入内标物质溶液100μl，无水乙醇60μl混匀，取1μl注入气相色谱仪，另取1μl校正因子测定用对照溶液，同法操作，按内标加校正因子测定法计算对羟基苯甲酸甲酯及对羟基苯甲酸丙酯含量。