附录Ⅸ K抗补体活性测定法

本法系采用免疫溶血反应作指示系统，根据供试品消耗补体所反映出的溶血率变化，测定供试品的抗补体活性。

试剂（1）镁-钙贮备液   取氯化钙1.103g、氯化镁（MgCl2·6H2O）5.083g，加水溶解并稀释至25ml。

（2）巴比妥缓冲液贮备液   取氯化钠41.5g、巴比妥钠5.1g，加水800ml溶解。用1mol/L 盐酸溶液调pH值至7.3，加镁-钙贮备液2.5ml，加水稀释至1000ml，用0.22μm膜滤过，4℃保存备用。

（3）明胶巴比妥缓冲液（GVB）   取明胶0.625g，加水30ml煮沸使溶解，加巴比妥缓冲液贮备液100ml，再加水稀释至500ml，新鲜制备，当天使用。

（4）阿氏液（Alsever’s液）   取枸橼酸0.5g、枸橼酸钠8.0g、葡萄糖20.5g、氯化钠4.2g，加水溶解并稀释至1000ml（pH6.2左右）。根据一次采羊血需要量将该溶液分装于采血瓶中，116℃蒸汽灭菌10分钟（灭菌后，尽快释放蒸汽）。放冷后置4℃冰箱保存备用。

（5）绵羊红细胞   由绵羊颈静脉无菌采集全血适量，与等体积的阿氏液混合，无菌分装，4℃保存一周后方可使用。

（6）溶血素兔抗羊红细胞血清。

（7）豚鼠血清（补体）   取10只以上豚鼠血清，混合，4℃离心除去血细胞，分装，-70℃保存，也可冻干保存。豚鼠血清每1ml中的补体总活性应不低于100CH50。

5%羊红细胞悬液制备   取绵羊红细胞适量，用明胶巴比妥缓冲液至少洗3次后，悬浮于适量明胶巴比妥缓冲液中。取0.2ml红细胞悬液，加至2.8ml水中，待红细胞完全溶解后照紫外-可见分光光度法（附录Ⅱ A）在波长541nm处测定吸光度，根据下列公式，将该溶液的吸光度调节至0.62±0.01（每1ml红细胞悬液含红细胞1×109个）。

V f  =   Vi×A

————

0.62

式中Vi 为稀释前红细胞悬液体积，ml；

A为稀释前红细胞溶解液吸光度；

V f为稀释后红细胞悬液体积，ml。

溶血素滴定   按表1稀释溶血素。从1∶75稀释的溶血素开始，1.0ml不同稀释度的溶血素分别与5%羊红细胞悬液1.0ml混合，37℃放置30分钟后，取0.2ml，加明胶巴比妥缓冲液1.10ml，稀释的豚鼠补体溶液（如150倍稀释补体）0.2ml，37℃放置60分钟后，以每分钟2000转离心5分钟，吸取上清液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅱ A）于波长541nm处测定各管吸光度。每个稀释度做2管。同时再做3管未溶血对照管（明胶巴比妥缓冲液1.4ml，加5%羊红细胞悬液0.1ml），3管全溶血管(水1.4ml加5%羊红细胞0.1ml)，同法操作。按下式计算各管溶血率（Y），以Y值为纵坐标，以不同溶血素稀释度为横坐标作图，从而确定敏化羊红细胞所用的溶血素的稀释度。选择增加溶血素的量也不影响Y值的溶血素的稀释度，为每1ml含1个最小溶血单位（即每1ml含1MHU）。最大溶血率应在50%～70%范围，否则试验不成立。

Y =各管吸光度-未溶血对照管吸光度

______________________________  ×100%

全溶血管吸光度-未溶血对照管吸光度

表1溶血素稀释

| 溶血素 稀释度 | 制备 |  |  | 溶血素 稀释度 | 制备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 明胶巴妥 缓冲液/ml | 溶血素 |  |  | 明胶巴妥 缓冲液/ml | 溶血素 |  |
|  |  | 稀释度 | ml |  |  | 稀释度 | ml |
| 7.5 | 0.65 | 未稀释的 | 0.1 | 600 | 1.00 | 300 | 1.0 |
| 10 | 0.90 | 未稀释的 | 0.1 | 800 | 1.00 | 400 | 1.0 |
| 75 | 1.80 | 7.5 | 0.2 | 1200 | 1.00 | 600 | 1.0 |
| 100 | 1.80 | 10 | 0.2 | 1600 | 1.00 | 800 | 1.0 |
| 150 | 1.00 | 75 | 1.0 | 2400 | 1.00 | 1200 | 1.0 |
| 200 | 1.00 | 100 | 1.0 | 3200 | 1.00 | 1600 | 1.0 |
| 300 | 1.00 | 150 | 1.0 | 4800 | 1.00 | 2400 | 1.0 |
| 400 | 1.00 | 200 | 1.0 |  |  |  |  |

最适敏化的羊红细胞（EA）的制备  量取每1ml含2MHU的溶血素（A）适量，缓慢注入等体积的5%羊红细胞（E）悬液中，37℃放置15分钟后，2～8℃保存，6小时内使用。

滴定豚鼠血清中补体活性用明胶巴比妥缓冲液适当稀释豚鼠血清，然后按表2滴定补体。以补体用量的对数对Y/（1－Y）的对数作直线回归，从而求出直线回归方程的截距（a）、斜率（b）和相关系数（r），补体活性按下式计算

补体活性（CH50/ml）=(1/X)× (补体稀释倍数/5)

式中1/X为a值反对数的倒数。

抗补体活性测定    根据测得的豚鼠血清补体活性，用明胶巴比妥缓冲液稀释成每1ml含100CH50 溶液，按表3制备培养混合物。表3中静注人免疫球蛋白(IVIG)是按每1ml含50mg浓度计算的。如果IVIG的浓度不是每

表2补体滴定

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GVB/ml | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 适当稀释的补体/ml | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| EA/ml | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| GVB/ml | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1．3（水） |
| 适当稀释的补体/ml | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | — | — |
| EA/ml | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 37℃培养60分钟→冰浴中冷却→ 每分钟2000转离心5分钟→取上清液测吸光度 |  |  |  |  |  |  |  |

1ml含50mg时，则按下式计算IVIG的加量(V)。然后再根据IVIG的实际取量计算明胶巴比妥缓冲液的加量，但要保持供试品加缓冲液的总量为0.8ml。将此混合物在37℃放置60分钟后，取0.2ml加9.8ml明胶巴比妥缓冲液(50倍稀释)，测定剩余补体活性。

V(ml)=                 10mg

________________________________

供试品每1ml中IgG含量（mg）

表3供试品及补体对照管制备

|  | 供试品管/ml | 补体对照管/ml |
| --- | --- | --- |
| 供试品(50mg/ml) | 0.2 | — |
| 明胶巴比妥缓冲液 | 0.6 | 0.8 |
| 补体(100CH50/ml) | 0.2 | 0.2 |

按下式计算供试品抗补体活性。D为每1ml含80 ～120 CH50 时，试验成立。

供试品抗补体活性（%）=     D-G

_____    ×１００％

D

式中D为补体对照管剩余补体活性，CH50/ml；

G为供试品管剩余补体活性，CH50/ml。

【附注】（1）洗红细胞时，务必将白细胞弃掉。

（2）敏化红细胞时一定要慢慢轻摇。

（3）仅允许使用澄清明胶溶液。