注射用重组人干扰素 α2b（假单胞菌）

Zhusheyong Chongzu Ren Ganraosu  α2b (Jiadanbaojun)

Recombinant Human Interferon α2b for Injection （P.putida）

本品系由高效表达人干扰素α2b基因的腐生型假单胞菌，经发酵、分离和高度纯化后冻干制成。含适宜稳定剂，不含防腐剂和抗生素。

1基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2制造

2．1工程菌菌种

2．1．1名称及来源

重组人干扰素α2b工程菌株系由带有人干扰素α2b基因的重组质粒转化的腐生型假单胞菌菌株(Pseudomonas putida VG-4)。

2．1．2种子批的建立

应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的规定。

2．1．3菌种检定

主种子批和工作种子批的菌种应进行以下各项全面检定。

2．1．3．1划种LB琼脂平板

应呈典型腐生型假单胞菌集落形态，无其他杂菌生长。

2．1．3．2染色镜检

棒状，可运动，有荚膜，无芽孢。涂片染色后应呈典型的革兰阴性。

2．1．3．3对抗生素的抗性

应与原始菌种相符：硫酸链霉素150μg/ml，盐酸四环素50μg/ml和氨苄西林100μg/ml。

2．1．3．4电镜检查（工作种子批可免做）

应为典型腐生型假单胞菌形态，无支原体、病毒样颗粒及其他微生物污染。

2．1．3．5生化反应

不液化明胶，不水解淀粉和聚β-羟基丁酸酯（附录ⅪⅤ）， 不能利用反硝化作用进行厌氧呼吸，能够合成荧光色素。

2．1．3．6干扰素表达量

在摇床中培养，应不低于原始菌种的表达量（1.0×109IU/L）。

2．1．3．7表达的干扰素型别

应用抗α2b型干扰素参考血清做中和试验，证明型别无误。

2．1．3．8质粒检查

该质粒的酶切图谱应与原始重组质粒相符。

2.1.3.9 目的基因核苷酸序列检查

目的基因核苷酸序列应与理论值相符。

2．2原液

2．2．1种子液制备

将检定合格的工作种子批菌种接种于适宜的培养基（可含适量抗生素）中培养，供发酵罐接种用。

2．2．2发酵用培养基

采用适宜的不含任何抗生素的培养基。

2．2．3种子液接种及发酵培养

2．2．3．1在灭菌培养基中接种适量种子液。

2．2．3．2在适宜的温度下进行发酵，应根据批准的发酵工艺进行，并确定相应的发酵条件，如温度、pH值、溶氧、补料、发酵时间等。发酵液应定期进行质粒丢失率检查（附录Ⅸ G）。

2．2．4发酵液处理

用高速离心法收集处理菌体。收集到的菌体可在-20℃以下保存1年。

2．2．5初步纯化

采用经批准的纯化工艺进行初步纯化，使其纯度达到规定的要求。

2．2．6高度纯化

经初步纯化后，采用经批准的工艺进行高度纯化，使其达到3.1项要求，即为干扰素原液。除菌过滤后保存于适宜温度，并规定其有效期。

2．2．7原液检定

按3.1项进行。

2.3半成品

2.3.1配制与除菌

2.3.1.1稀释液配制

按经批准的配方配制稀释液。配制后应立即用于稀释。

2.3.1.2稀释与除菌

将检定合格加稳定剂白蛋白的干扰素原液用2.3.1.1项稀释液稀释至所需浓度。除菌过滤后即为半成品，保存于2～8℃。

2.3.2半成品检定

按3.2项进行。

2.4成品

2.4.1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2分装及冻干

应符合“生物制品分装和冻干规程”规定。

2.4.3规格

应为经批准的规格。

2.4.4包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3检定

3.1原液检定

3.1.1生物学活性

依法测定（附录Ⅹ C）。

3.1.2蛋白质含量

依法测定（附录Ⅵ B第二法）。

3.1.3比活性

为生物学活性与蛋白质含量之比，每1mg蛋白质应不低于1.0×108IU。

3.1.4纯度

3.1.4.1电泳法

依法测定（附录Ⅳ C）。用非还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于10μg(考马斯亮蓝R250染色法)或 5μg(银染法)。经扫描仪扫描，纯度应不低于95.0%。

3.1.4.2高效液相色谱法

依法测定（附录Ⅲ B）。色谱柱以适合分离分子质量为5～60kD蛋白质的色谱用凝胶为填充剂；流动相为0.1mol/L磷酸盐-0.1mol/L氯化钠缓冲液，pH7.0；上样量不低于20μg，于波长280nm处检测，以干扰素色谱峰计算理论板数应不低于1000。按面积归一化法计算，干扰素主峰面积应不低于总面积的95.0%。

3.1.5分子量

依法测定（附录Ⅳ C）。用还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于1.0μg，制品的分子质量应为19.2kD±1.92kD。

3.1.6外源性DNA残留量

每1支次人用剂量应不高于10ng（附录Ⅸ B）。

3.1.7宿主菌蛋白残留量

应不高于总蛋白质的0.02%（附录Ⅸ D）。

3.1.8残余抗生素活性

依法测定（附录Ⅸ A），不应有残余氨苄西林或其他抗生素活性。

3.1.9细菌内毒素检查

每300万IU应小于10EU（附录Ⅻ E 凝胶限量试验）。

3.1.10等电点

主区带应为5.7～6.7, 供试品的等电点与对照品的等电点图谱一致。（附录Ⅳ D）。

3.1.11紫外光谱扫描

用水或生理氯化钠溶液将供试品稀释至约100μg/ml～500μg/ml，在光路1cm、波长230nm～360nm下进行扫描，最大吸收峰波长应为278nm±3nm（附录Ⅱ A）。

3.1.12肽图（至少每年测定1次）

依法测定（附录Ⅷ E），应与对照品图形一致。

3.1.13 N-末端氨基酸序列(至少每年测定1次)

用氨基酸序列分析仪测定， N-末端序列应为：

Cys-Asp-Leu-Pro- GluGln -Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu。

3.2半成品检定

3.2.1细菌内毒素检查

每300万IU应小于10EU，300万IU/支以上规格的，每支应小于10EU（附录Ⅻ E 凝胶限量试验）。

3.2.2无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

3.3成品检定

除水分测定外，应按标示量加入灭菌注射用水，复溶后进行其余项目的检定。

3.3.1鉴别试验

按免疫印迹法（附录Ⅷ A）或免疫斑点法（附录Ⅷ B）测定，应为阳性。

3.3.2物理检查

3.3.2.1外观

应为白色薄壳状疏松体，加入标示量注射用水后应迅速复溶为澄明液体。

3.3.2.2可见异物

依法检查（附录Ⅴ B），应符合规定。

3.3.2.3装量差异

按附录Ⅰ A中装量差异项进行，应符合规定。

3.3.3化学检定

3.3.3.1水分

应不高于3.0%。如制品中含葡萄糖则水分应不高于4.0%（附录Ⅶ D）。

3.3.3.2pH值

应为6.5～7.5（附录Ⅴ A ）。

3.3.3.3渗透压摩尔浓度

依法测定（附录V H），应符合批准的要求。

3.3.4生物学活性

应为标示量的80%～150%（附录Ⅹ C）。

3.3.5残余抗生素活性

依法测定（附录Ⅸ A），不应有残余氨苄西林或其他抗生素活性。

3.3.6无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

3.3.7细菌内毒素检查

每1支次人用剂量应小于10EU（附录Ⅻ E凝胶限量试验）。

3.3.8异常毒性检查

依法检查（附录Ⅻ F小鼠试验法），应符合规定。

4保存、运输及有效期

于2～8℃避光保存和运输。自生产分装之日起，按批准的有效期执行。

5使用说明

应符合“生物制品包装规程”规定和批准的内容。