注射用重组人白介素-2

Zhusheyong Chongzu Ren Baijiesu-2

Recombinant Human Interleukin-2  for Injection

本品系由高效表达人白细胞介素-2（简称人白介素-2）基因的大肠杆菌，经发酵、分离和高度纯化后冻干制成。含适宜稳定剂，不含防腐剂和抗生素。

1基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的要求。

2制造

2.1工程菌菌种

2.1.1名称及来源

重组人白介素-2工程菌株系由带有人白介素-2基因的重组质粒转化的大肠杆菌菌株。

2.1.2种子批的建立

应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的规定。

2.1.3菌种检定

主种子批和工作种子批的菌种应进行以下各项全面检定。

2.1.3.1划种LB琼脂平板

应呈典型大肠杆菌集落形态，无其他杂菌生长。

2.1.3.2染色镜检

应为典型的革兰阴性杆菌。

2.1.3.3对抗生素的抗性

应与原始菌种相符。

2.1.3.4电镜检查（工作种子批可免做）

应为典型大肠杆菌形态，无支原体、病毒样颗粒及其他微生物污染。

2.1.3.5生化反应

应符合大肠杆菌生物学性状。

2.1.3.6人白介素-2表达量

在摇床中培养，应不低于原始菌种的表达量。

2.1.3.7质粒检查

该质粒的酶切图谱应与原始重组质粒相符。

2.1.3.8目的基因核苷酸序列检查（工作种子批可免做）

目的基因核苷酸序列应与批准序列相符。

2.2原液

2.2.1种子液制备

将检定合格的工作种子批菌种接种于适宜的培养基（可含适量抗生素）中培养，供发酵罐接种用。

2.2.2发酵用培养基

采用适宜的不含任何抗生素的培养基。

2.2.3种子液接种及发酵培养

2.2.3.1在灭菌培养基中接种适量种子液。

2.2.3.2在适宜的温度下进行发酵，应根据经批准的发酵工艺进行，并确定相应的发酵条件，如温度、pH值、溶氧、补料、发酵时间等。发酵液应定期进行质粒丢失率检查（附录Ⅸ G）。

2.2.4发酵液处理

用适宜的方法收集处理菌体。

2.2.5初步纯化

采用经批准的纯化工艺进行初步纯化，使其纯度达到规定的要求。

2.2.6高度纯化

经初步纯化后，采用经批准的工艺进行高度纯化，使其达到3.1项要求，即为人白介素-2原液。加入适宜稳定剂,除菌过滤后保存于适宜温度，并规定其有效期。

2.2.7原液检定

按3.1项进行。

2.3半成品

2.3.1配制与除菌

2.3.1.1稀释液配制

按经批准的配方配制稀释液。配制后应立即用于稀释。

2.3.1.2稀释与除菌

将检定合格加稳定剂的人白介素-2原液用2.3.1.1项稀释液稀释至所需浓度。除菌过滤后即为半成品，保存于2～8℃。

2.3.2半成品检定

按3.2项进行。

2.4成品

2.4.1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2分装及冻干

应符合“生物制品分装和冻干规程”规定。

2.4.3规格

应为经批准的规格。

2.4.4包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3检定

3.1原液检定

3.1.1生物学活性

依法测定（附录Ⅹ D）。

3.1.2蛋白质含量

依法测定（附录Ⅵ B第二法）。

3.1.3比活性

为生物学活性与蛋白质含量之比，每1mg蛋白质应不低于1.0×107IU。

3.1.4纯度

3.1.4.1电泳法

依法测定（附录Ⅳ C）。用非还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于10μg(考马斯亮蓝R250染色法)或 5μg(银染法)。经扫描仪扫描，纯度应不低于95.0%。

3.1.4.2高效液相色谱法

依法测定（附录Ⅲ B）。色谱柱以适合分离分子质量为5～60kD蛋白质的色谱用凝胶为填充剂；流动相为0.1mol/L磷酸盐-0.1mol/L氯化钠缓冲液，pH7.0及适宜的表面活性剂；上样量不低于20μg，于波长280nm处检测，以人白介素-2色谱峰计算理论板数应不低于1500。 按面积归一化法计算，人白介素-2主峰面积应不低于总面积的95.0%。

3.1.5分子量

依法测定（附录Ⅳ C）。用还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于1.0μg，制品的分子质量应为15.5kD±1.655kD。

3.1.6外源性DNA残留量

每1支次人用剂量应不高于10ng（附录Ⅸ B）。

3.1.7宿主菌蛋白残留量

应不高于总蛋白质的0.10%（附录Ⅸ C）。

3.1.8残余抗生素活性

依法测定（附录Ⅸ A），不应含有残余氨苄西林或其他抗生素活性。如制品中含有SDS，应将SDS浓度至少稀释至0.01% 进行测定。

3.1.9细菌内毒素检查

每100万IU应小于10EU（附录Ⅻ E凝胶限量试验）。如制品中含有SDS，应将SDS浓度至少稀释至0.0025% 进行测定。

3.1.10等电点

主区带应为6.5～7.5, 供试品的等电点与对照品的等电点图谱一致。（附录Ⅳ D）。

3.1.11紫外光谱扫描

用水或生理氯化钠溶液将供试品稀释至约100μg/ml～500μg/ml，在光路1cm、波长230nm～360nm下进行扫描，最大吸收峰波长应为 277nm±3nm（附录Ⅱ A）。

3.1.12肽图（至少每年测定1次）

依法测定（附录Ⅷ E），应与对照品图形一致。

3.1.13 N-末端氨基酸序列(至少每年测定1次)

用氨基酸序列分析仪测定，N-末端序列应为：

（Met）-Ala-Pro-Thr-Ser-Ser-Ser-Thr-Lys-Lys-Thr-Gln-Leu-Gln-Leu-Glu。

3.2半成品检定

3.2.1细菌内毒素检查

每100万IU应小于10EU（附录Ⅻ E凝胶限量试验）。100万IU/支以上规格的，每支应小于10EU。如制品中含有SDS，应将SDS浓度至少稀释至0.0025% 进行测定。

3.2.2无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

3.3成品检定

除水分测定外，应按标示量加入灭菌注射用水，复溶后进行其余项目的检定。

3.3.1鉴别试验

按免疫印迹法（附录Ⅷ A）或免疫斑点法（附录Ⅷ B）测定，应为阳性。

3.3.2物理检查

3.3.2.1外观

应为白色或微黄色疏松体，加入标示量注射用水后应迅速复溶为澄明液体。

3.3.2.2可见异物

依法检查（附录Ⅴ B），应符合规定。

3.3.2.3装量差异

按附录Ⅰ A中装量差异项进行，应符合规定。

3.3.3化学检定

3.3.3.1水分

应不高于3.0%（附录Ⅶ D）。

3.3.3.2  pH值

应为6.5～7.5（附录Ⅴ A）。如不含SDS，应为3.5~7.0。

3.3.3.3渗透压摩尔浓度

依法测定（附录V H），应符合批准的要求。

3.3.4生物学活性

应为标示量的80%～150%（附录Ⅹ D）。

3.3.5残余抗生素活性

依法测定（附录Ⅸ A），不应含有残余氨苄西林或其他抗生素活性。如制品中含有SDS，应将SDS浓度至少稀释至0.01% 进行测定。

3.3.6无菌检查

依法检查（附录Ⅻ A），应符合规定。

3.3.7细菌内毒素检查

每1支次人用剂量应小于10EU（附录Ⅻ E凝胶限量试验）。如制品中含有SDS，应将SDS浓度至少稀释至0.0025% 进行测定。

3.3.8异常毒性检查

依法检查（附录Ⅻ F小鼠试验法），应符合规定。

3.3.9乙腈残留量

如工艺中采用乙腈，则照气相色谱法（附录Ⅲ C）进行，色谱柱采用石英毛细管柱，柱温45℃，汽化室温度150℃，检测器温度300℃，载气为氮气，流速为每分钟4.0ml,用水稀释乙腈标准溶液使其浓度为0.0004％，分别吸取1.0ml上述标准溶液及供试品溶液顶空进样400μl，通过比较标准溶液和供试品溶液的峰面积判定供试品溶液乙腈含量。乙腈残留量应不高于0.0004%。

3.3.10 SDS含量（待定）

4保存、运输及有效期

于2～8℃避光保存和运输。自生产分装之日起，按批准的有效期执行。

5使用说明

应符合“生物制品包装规程”规定和批准的内容。