附录    热原检查法

本法系将一定剂量的供试品，静脉注入家兔体内，在规定时间内，观察家兔体温升高的情况，以判定供试品中所含热原的限度是否符合规定。

供试用家兔   供试用的家兔至少应为普通级动物健康，体重1.7～3.0kg，雌兔应无孕。预测体温前7日即应用同一饲料饲养，在此期间内，体重应不减轻，精神、食欲、排泄等不得有异常现象。未曾用于热原检查的家兔，应在检查供试品前3～7日内预测体温,进行挑选。挑选的条件与检查供试品相同，仅不注射药液，每隔30分钟测量体温1次，共测8次，8次体温均在38.0～39.6℃的范围内,且最高与最低体温差不超过0.4℃的家兔,方可供热原检查用。用于热原检查后的家兔，若供试品判定为符合规定，至少应休息48小时后可重复使用；对血液制品、抗毒素和其他同一过敏原的供试品在5天内可重复使用1次。若供试品判定为不符合规定，则组内全部家兔不再使用。

试验前准备   热原检查前1～2日，供试验用家兔应尽可能处于同一温度的环境中，实验室和饲养室的温度相差不得大于3℃（二部修订），实验室的温度应在17～25℃，热原检查全过程中，应注意室温变化不得大于3℃；并应保持安静，避免强光照射，避免噪声干扰和引起动物骚动。家兔在检查前至少1小时开始停止给食并置于适宜的装置中，直至检查完毕。家兔体温应使用精密度为±0.1℃的测温装置。测温探头或肛温计插入肛门的深度和时间各兔应相同，深度一般约6cm，时间不得少于15分钟。每隔30分钟测量体温1次，一般测量2次，两次体温之差不得超过0.2℃,以此两次体温的平均值作为该兔的正常体温。当日使用的家兔，正常体温应在38.0～39.6℃的范围内,同组各兔间正常体温之差不得超过1℃。

检查用的注射器、针头及一切与供试品接触的器皿，应置干烤箱中用250℃加热30分钟，也可用其他适宜方法除热原。

检查法   供试品或稀释供试品的无热原稀释液，在注射前应预热至38℃。供试品的注射剂量按各制品规程的规定。但家兔每1kg体重注射体积不得少于0.5ml，不得大于10ml。

取适用的家兔3只，测定其正常体温后15分钟内，自家兔耳静脉缓缓注入规定剂量并预热至38℃的供试品溶液，然后每隔30分钟按前法测量其体温一次，共测6次，以6次体温中最高的一次减去正常体温，即为该兔体温升高的温度。如3只家兔中，有1只家兔体温升高0.6℃或0.6℃以上；或3只家兔体温升高均低于0.6℃，但体温升高的总和达1.4℃或1.4℃以上，应另取5只家兔复试，检查方法同上。

结果判定     在初试3只家兔中，体温升高均低于0.6℃,并且3只家兔体温升高总和低于1.4℃；或在复试的5只家兔中，体温升高0.6℃或0.6℃以上的家兔仅有1只，并且初试、复试合并8只家兔的体温升高总和为3.5℃或3.5℃以下，均认为供试品的热原检查符合规定。

在初试的3只家兔中，体温升高0.6℃或0.6℃以上的家兔超过1只；或在复试的5只家兔中，体温升高0.6℃或0.6℃以上的家兔超过1只；或在初试、复试合并8只家兔的体温升高总和超过3.5℃，均认为供试品的热原检查不符合规定。

当家兔升温为负值时，均以0℃计。