重组人干扰素 α2a栓

Chongzu Ren Ganraosu α2a Shuan

Recombinant Human Interferon α2a Vaginal Suppository

本品系由重组人干扰素α2a为原料药，加入栓剂基质中，经成型、挂膜制备而成。

1基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2制造

2.1工程菌菌种

2.1.1名称及来源

重组人干扰素α2a工程菌株系由带有人干扰素α2a基因的重组质粒转化的大肠杆菌菌株。

2.1.2种子批的建立

应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的规定。

2.1.3菌种检定

主种子批和工作种子批的菌种应进行以下各项全面检定。

2.1.3.1划种LB琼脂平板

应呈典型大肠杆菌集落形态，无其他杂菌生长。

2.1.3.2染色镜检

应为典型的革兰阴性杆菌。

2.1.3.3对抗生素的抗性

应与原始菌种相符。

2.1.3.4电镜检查（工作种子批可免做）

应为典型大肠杆菌形态，无支原体、病毒样颗粒及其他微生物污染。

2.1.3.5生化反应

应符合大肠杆菌生物学性状。

2.1.3.6干扰素表达量

在摇床中培养，应不低于原始菌种的表达量。

2.1.3.7表达的干扰素型别

应用抗α2a型干扰素参考血清做中和试验，证明型别无误。

2.1.3.8质粒检查

该质粒的酶切图谱应与原始重组质粒相符。

2.1.3.9 目的基因核苷酸序列检查（工作种子批可免做）

目的基因核苷酸序列应与批准序列相符。

2.2原液

2.2.1种子液制备

将检定合格的工作种子批菌种接种于适宜培养基（可含适量抗生素）中培养，供发酵罐接种用。

2.2.2发酵用培养基

采用适宜的不含任何抗生素的培养基。

2.2.3种子液接种及发酵培养

2.2.3.1在灭菌培养基中接种适量种子液。

2.2.3.2在适宜的温度下进行发酵，应根据经批准的发酵工艺进行，并确定相应的发酵条件，如温度、pH值、溶氧、补料、发酵时间等。发酵液应定期进行质粒丢失率检查（附录Ⅸ G）。

2.2.4发酵液处理

用适宜的方法收集处理菌体。

2.2.5初步纯化

采用经批准的纯化工艺进行初步纯化，使其纯度达到规定的要求。

2.2.6高度纯化

经初步纯化后，采用经批准的工艺进行高度纯化，使其达到3.1项要求，即为干扰素原液。加入适宜稳定剂，除菌过滤后于适宜温度下保存，并规定其有效期。

2.2.7原液检定

按3.1项进行。

2.3栓剂制备

2.3.1配制及灭菌

应按经批准的配方进行。采用的基质应对腔道无刺激性，能融化、软化或溶化，并与分泌液混合，逐渐释放出干扰素，产生局部作用或全身作用。

2.3.2干扰素加入基质时温度不得超过56℃，应混合均匀。

2.3.3栓剂成型

按批准的生产工艺进行。栓剂外形要完整光滑，并应有适宜的硬度，以免在包装或贮藏时变形。

2.4成品

2.4.1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2规格

应为经批准的规格。

2.4.3包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3检定

3.1原液检定

3.1.1生物学活性

依法测定（附录Ⅹ C）。

3.1.2蛋白质含量

依法测定（附录Ⅵ B第二法）。

3.1.3比活性

为生物学活性与蛋白质含量之比，每1mg蛋白质应不低于1.0×108IU。

3.1.4纯度

3.1.4.1电泳法

依法测定（附录Ⅳ C）。用非还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于10μg(考马斯亮蓝R250染色法)或 5μg(银染法)。经扫描仪扫描，纯度应不低于95.0%。

3.1.4.2高效液相色谱法

依法测定（附录Ⅲ B）。色谱柱以适合分离分子质量为5～60kD蛋白质的色谱用凝胶为填充剂；流动相为0.1mol/L磷酸盐-0.1mol/L氯化钠缓冲液， pH7.0；上样量不低于20μg，于波长280nm处检测，以干扰素色谱峰计算理论板数应不低于1000。按面积归一化法计算，干扰素主峰面积应不低于总面积的95.0%。

3.1.5分子量

依法测定（附录Ⅳ C）。用还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于1.0μg，制品的分子质量应为19.2kD±1.92kD。

3.1.6外源性DNA残留量

每1支次人用剂量应不高于10ng（附录Ⅸ B）。

3.1.7鼠IgG残留量

如采用单克隆抗体亲和色谱法纯化，应进行本项检定。每1支次人用剂量鼠IgG残留量应不高于100ng（附录Ⅸ L）。

3.1.8宿主菌蛋白残留量

应不高于总蛋白质的0.10%（附录Ⅸ C）。

3.1.9残余抗生素活性

依法测定（附录Ⅸ A），不应有残余氨苄西林或其他抗生素活性。

3.1.10等电点

主区带应为5.5～6.8, 供试品的等电点与对照品的等电点图谱一致。（附录Ⅳ D）。

3.1.11紫外光谱扫描

用水或生理氯化钠溶液将供试品稀释至约100μg/ml～500μg/ml，在光路1cm、波长230nm～360nm下进行扫描，最大吸收峰波长应为278nm±3nm（附录Ⅱ A）。

3.1.12肽图（至少每年测定1次）

依法测定（附录Ⅷ E），应与对照品图形一致。

3.1.13 N-末端氨基酸序列(至少每年测定1次)

用氨基酸序列分析仪测定，N-末端序列应为：

（Met）-Cys-Asp-Leu-Pro-Gln-Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu。

3.2成品检定

除外观、重量差异、融变时限测定外，应按经批准的方法预处理供试品后，进行其余各项检定。

3.2.1鉴别试验

按免疫印迹法（附录Ⅷ A）或免疫斑点法（附录Ⅷ B）测定，应为阳性。

3.2.2物理检查

3.2.2.1外观

应为白色或黄色栓剂，外形应均匀、光滑，质硬。

3.2.2.2重量差异

按附录Ⅰ B中重量差异项进行，应符合规定。

3.2.2.3融变时限

依法检查（附录Ⅴ D），应符合规定。

3.2.3 pH值

应为6.5～7.5（附录Ⅴ A）。

3.2.4生物学活性

应为标示量的80%～150%（附录Ⅹ C）。

3.2.5微生物限度检查

依法检查（附录Ⅻ G），应符合规定。

4保存、运输及有效期

于2～8℃避光处保存和运输。自栓剂成型之日起，按批准的有效期执行。

5使用说明

应符合“生物制品包装规程”规定和批准的内容。