重组人干扰素α2b乳膏

Chongzu Ren Ganraosu α2b Rugao

Recombinant Human Interferon α2b Cream

本品系由含有高效表达人干扰素2b基因的大肠杆菌，经发酵、分离和高度纯化后，加入乳膏基质制成。含适宜稳定剂、防腐剂。

1．基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2．制造

2.1  工程菌菌种

2.1.1  名称及来源

重组人干扰素2b工程菌株系由带有人干扰素2b基因的重组质粒转化的大肠杆菌菌株。

2.1.2 种子批的建立

应符合“生物制品生产检定用菌毒种管理规程”的规定。

2.1.3 菌种检定

主种子批和工作种子批的菌种应进行以下各项全面检定。

2.1.3.1  划种LB琼脂平板

应呈典型大肠杆菌集落形态，无其他杂菌生长。

2.1.3.2  染色镜检

应为典型的革兰阴性杆菌。

2.1.3.3  对抗生素的抗性

应与原始菌种相符。

2.1.3.4  电镜检查（工作种子批可免做）

应为典型的大肠杆菌形态，无支原体、病毒样颗粒及其他微生物污染。

2.1.3.5  生化反应

应符合大肠杆菌生物学性状。

2.1.3.6  干扰素表达量

在摇床中培养，应不低于原始菌种的表达量。

2.1.3.7  表达的干扰素型别

应用抗2b型干扰素参考血清做中和试验，证明型别无误。

2.1.3.8  质粒检查

该质粒的酶切图谱应与原始重组质粒相符。

2.1.3.9目的基因核苷酸序列检查（工作种子批可免做）

目的基因核苷酸序列应与批准序列相符。

2.2  原液

2.2.1  种子液制备

将检定合格的工作种子批菌种接种于适宜的培养基（可含适量抗生素）中培养，供发酵罐接种用。

2.2.2  发酵用培养基

采用适宜的不含任何抗生素的培养基。

2.2.3  种子液接种及发酵培养

在灭菌培养基中接种适量种子液。在适宜的温度下进行发酵，应采用经批准的发酵工艺，并确定相应的发酵条件，如温度、pH值、溶氧、补料、发酵时间等。发酵液应定期进行质粒丢失率检查（附录IX G）。

2.2.4  发酵液处理

用适宜的方法收集处理菌体。

2.2.5  初步纯化

采用经批准的纯化工艺进行初步纯化，使其纯度达到规定的要求。

2.2.6  高度纯化

经初步纯化后，采用经批准的工艺进行高度纯化，使其达到3.1项要求，即为人干扰素2b原液。加入适宜稳定剂，除菌过滤后保存于适宜温度，并规定其有效期。

2.2.7  原液检定

按3.1项进行。

2．3 半成品制备

采用的基质应符合乳膏剂基质要求（附录I G）.

2.3.1 配制

按经批准的配方进行配制。

2.3.2乳膏制备

按经批准的工艺进行。

2.3.3 半成品检定

按3.2项进行。

2．4 成品

2．4．1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2．4．2 分装

应符合“生物制品分装和冻干规程”规定。

2.4.3规格

应为经批准的规格。

2．4．4 包装

应符合“生物制品包装规程”和附录 I G有关规定。

3．检定

3.1  原液检定

3.1.1  生物学活性

依法测定（附录 X C）。

3.1.2  蛋白质含量

依法测定（附录VI B第二法）。

3.1.3  比活性

为生物学活性与蛋白质含量之比，每1mg蛋白质应不低于1.0×108IU。

3.1.4  纯度

3.1.4.1  电泳法

依法测定（附录IV C）。用非还原型SDS-聚丙烯酰胺电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于10μg(考马斯亮蓝R250染色法)或5μg（银染法）。经扫描仪扫描，纯度应不低于95.0%。

3.1.4.2  高效液相色谱法

依法测定（附录III B）。色谱柱以适合分离分子质量为5-60kD蛋白质的色谱用凝胶为填充剂；流动相为0.1mol/L磷酸盐—0.1mol/L氯化钠缓冲液， pH7.0；上样量应不低于20μg，于波长280nm处检测。以干扰素色谱峰计算理论板数应，应不低于1000；按面积归一化法计算，干扰素主峰面积应不低于总面积的95.0%。

3.1.5  分子量

依法测定（附录IV C）。用还原型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法，分离胶胶浓度为15%，加样量应不低于1.0g，分子质量应为19.2kD±1.92kD。

3.1.6  外源性DNA残留量

每1支应不高于10ng（附录 IX B）。

3.1.7 鼠IgG残留量

如采用单克隆抗体亲和色谱法纯化，应进行本项检定。每1支鼠IgG残留量应不高于100ng。（附录IX	L）

3.1.8  宿主菌蛋白残留量

应不高于总蛋白质的0.10%（附录IX C）。

3.1.9  残余抗生素活性

依法测定（附录 IX A），不应有残余氨苄西林或其他抗生素活性。

3.1.10  等电点

主区带应为4.0～6.7，供试品的等电点与对照品的等电点图谱一致（附录IV D）。

3.1.11  紫外光谱扫描

用水或生理氯化钠溶液将供试品稀释至约100μg/ml～500μg/ml，在光路1cm、波长230nm～360nm下进行扫描,最大吸收峰波长应为 278±3nm（附录II A）。

3.1.12  肽图（每半年测定一次）

依法测定（附录VIII E），应与对照品图形一致。

3.1.13 N-末端氨基酸序列(至少每年测定一次)

用氨基酸序列分析仪测定，N-末端序列应为：

（Met）-Cys-Asp-Leu-Pro-Gln-Thr-His-Ser-Leu-Gly-Ser-Arg-Arg-Thr-Leu。

3.2 半成品检定

3.2.1生物学活性

应按经批准的方法预处理供试品，依法测定（附录X C），应符合规定。

3.2.2无菌检查

应按经批准的方法预处理供试品，依法进行（附录 XII A），应符合规定。

3.3 成品检定

除外观、装量检查外，应按经批准的方法预处理供试品后，进行其余各项检定。

3.3.1  鉴别试验

按免疫印迹法（附录VIII A）或免疫斑点法（附录VIII B）测定，应为阳性。

3.3.2  物理检查

3.3.2.1  外观

本品应为白色乳膏剂，外观细腻均匀，无油水相分离现象。

3.3.2.2  装量

依法检查(附录V F)，应符合规定。

3.3.3  生物学活性

按经批准的方法进行样品预处理，应为标示量的80%～150%（附录X C）。

3.3.4  微生物限度

依法测定（附录XII G），应符合规定。

4． 保存、运输及有效期

于0—20℃，避光处保存和运输。自生产分装之日起，按批准的有效期执行。

5． 使用说明

应符合“生物制品包装规程”、附录I M的规定和批准的内容。