N-乙酰–DL-色氨酸测定法（新增）

本法系用紫外分光光度法（吸收系数法）测定人血白蛋白供试品中的N-乙酰–DL-色氨酸含量。

测定法  用生理氯化钠溶液将供试品蛋白质含量稀释成5%,即为供试品溶液。按下表制备空白和供试品，混匀，室温放置10分钟，以每分钟3500转离心20分钟，取上清液在280nm处测定吸光度，用空白溶液调零点。按下式计算供试品中的N-乙酰–DL-色氨酸含量。

供试品N-乙酰–DL-色氨酸含量（mmol/gPr）

= （A280 × D ÷ 5.25）÷ Pr (g / L)

式中   D为供试品的稀释系数；

5.25为N-乙酰–DL-色氨酸的摩尔吸收系数；

Pr (g / L) 为供试品的蛋白质含量。

|  | 空白 | 供试品 |
| --- | --- | --- |
| 供试品溶液（ml） | / | 0.1 |
| 生理氯化钠溶液（ml） | 0.4 | 0.3 |
| 0.3mol / L高氯酸 （ml） | 3.6 | 3.6 |