附录   十二烷基硫酸钠含量测定法

（比色法）

本法系依据十二烷基硫酸钠（SDS）与亚甲基蓝在酸性条件下生产蓝色化合物，以氯仿萃取该蓝色化合物后，用比色法测定SDS的含量。

试剂  亚甲基蓝溶液    每1000ml亚甲基蓝水溶液含250mg亚甲基蓝、50g无水硫酸钠和10ml浓硫酸。

SDS对照品溶液配制  精密称取纯度不低于99.9%的SDS 100mg，加水溶解，并稀释成100ml，即为对照品储备液(0.1%)。临用前，用水将其稀释100倍。

测定法  用水将供试品中的SDS稀释至约0.0005%后，按下表取SDS对照品溶液、水及供试品溶液于容积不少于10ml带盖试管中，混匀。每管再加入1ml亚甲基蓝溶液，充分混匀，然后加入6ml氯仿，充分萃取后离心（2000转/分钟，离心2分钟），吸弃上层溶液。向每一试管中加入无水硫酸钠约1g，混匀后离心（2000转/分钟，离心2分钟）。吸取试管内澄清溶液，照紫外-可见分光光度法（附录II A）,在波长651nm处测定吸光度。

|  | SDS对照品溶液（%） |  |  |  |  |  | 供试品溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.001 |  |
| SDS标准(ml) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | / |
| 纯水（ml） | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | / |
| 供试品溶液（ml） |  |  |  |  |  |  | 1.5 |

用上述SDS对照品溶液的系列浓度与相应的吸光度作直线回归，相关系数应不低于0.99，将供试品溶液吸光度代入回归方程，求得供试品的SDS含量。

[附注] （1） 吸取溶液进行吸光度测定时，注意勿搅动试管底部沉淀的硫酸钠晶体。

（2）若使用塑料试管，预先要进行氯仿与塑料的接触试验，确保所用塑料试管或试管成分不被氯仿溶解。