二氧化钛

Eryanghuatai

Titanium Dioxide

TiO2   79.88 [13463-67-7]

《中国药典》2005年版二部第891页

[增订]

【检查】

酸碱度  称取本品5.0g，加水50ml使溶解，滤过，精密量取续滤液10ml，加0.1ml溴麝香草酚蓝指示液，滴定，消耗0.01mol/L的盐酸或0.01mol/L的氢氧化钠滴定液不得过1.0ml。

[修订]

本品按干燥品计算，含TiO2应为98.0%~100.5％。

【检查】

砷盐  取本品0.40g，置250ml锥形瓶中，加水35ml、硫酸肼0.3g、溴化钾0.3g、氯化钠13g与硫酸17ml，装上具有温度计与导气管的塞子，将导气管的另一端通入盛有水23ml的测砷瓶中，将锥形瓶加热至90～100℃反应15分钟，取下测砷瓶，冷却，加盐酸5ml，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定(0.0005%)。