巴西棕榈蜡

Baxi Zonglü La

Carnauba Wax

本品系从Copernicia cerifera Mart.叶子中提取纯化得到的蜡。

【性状】本品为淡黄色或黄色粉末、薄片或硬块状。

本品在热的二甲苯中易溶，在热的乙酸乙酯中溶解，在水或乙醇中几乎不溶。

熔点  本品的熔点（中国药典2005年版二部附录VI C 第二法）为80~86℃。

酸值  取本品5.0g，精密称定，置250ml烧瓶中，加二甲苯100ml，加热至完全溶解，加乙醇50ml和溴麝香草酚蓝指示液2.5ml，加热使澄清后，趁热用乙醇制氢氧化钾滴定液（0.1mol/L）滴至绿色，并将滴定结果用空白试验校正。酸值（中国药典2005年版二部附录Ⅶ H ）应为2～7。

皂化值  取样品3.0g，精密称定，置250ml烧瓶中，加异丙醇－甲苯（5：4）混合液50ml，精密加入0.5mol/L氢氧化钾乙醇溶液15ml，加热回流3小时，加酚酞指示液1ml，趁热用盐酸滴定液（0.5mol/L）滴定剩余的碱，至溶液红色刚好褪去，加热至沸，如溶液又出现红色，再滴定至红色刚好褪去，并将滴定结果用空白试验校正。皂化值（中国药典2005年版二部附录Ⅶ H ）应为78～95。

【鉴别】 取本品约0.1g，加三氯甲烷5ml，加热溶解，作为供试品溶液（趁热点样）。另取薄荷醇、麝香草酚各约10mg及乙酸薄荷酯10µl，置20ml量瓶中，加甲苯稀释至刻度，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2005年版二部附录V B）试验，吸取供试品溶液6µl，对照品溶液2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-三氯甲烷(2:98)为展开剂，展开后，取出，晾干，喷以新制的20%磷钼酸乙醇溶液，在100~105℃加热10～15分钟，立即检视。对照品溶液显示的斑点由低至高依次为深蓝色的薄荷醇、红色的麝香草酚和深蓝色的乙酸薄荷酯。供试品应在薄荷醇与麝香草酚相应的位置之间显示一个大的斑点（三十烷），在麝香草酚与乙酸薄荷酯相应的位置之间显示多个蓝色斑点，在上述斑点之上还应显示其他斑点，Rf值最大的斑点很明显，三十烷以下可见许多微弱斑点，起始的斑点显蓝色。

【检查】溶液的澄清度与颜色  取本品0.1g，加三氯甲烷10ml，加热溶解，溶液应澄清；如显色，与同体积的对照液（取比色用重铬酸钾液1.0ml,加水15ml）比较，不得更深。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法测定（中国药典2005年版二部附录Ⅷ N），遗留残渣不得过0.25%。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（中国药典2005年版二部附录Ⅷ H ），含重金属不得过百万分之二十。

【类别】 药用辅料。

【贮藏】遮光，密封保存。