浓氨溶液

Nong’an Rongye

Strong Ammonia Solution

NH3 17.03

[7664-41-7]

本品含氨(NH3) 应为25.0％～28.0％（g/g）。

【性状】 本品为无色的澄清液体；有强烈刺激性的特臭；易挥发；显碱性反应。
    本品能与水或乙醇任意混合。

相对密度 本品的相对密度（附录Ⅵ A）为0.900 ～0.908。

【鉴别】 取本品少量，另用玻璃棒蘸取盐酸，持近本品的液面，即发生白色的浓烟。

【检查】 易氧化物  取本品2.0ml，加水3ml ，加稀硫酸40ml与高锰酸钾滴定液（0.02mol/L）0.10ml ，立即加热煮沸5 分钟，粉红色不得完全消失。

重金属  取本品约20g（22ml），置水浴上蒸干，加盐酸1ml ，再蒸干，残渣中加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与水23ml使溶解，依法检查（附录Ⅷ H第一法），含重金属不得过百万分之一。

不挥发物  取本品约50 g（55ml），置 105℃恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干，在105℃干燥1小时，遗留残渣不得过1mg。

铁盐  取本品约40 g（44ml），置水浴上蒸干，残渣加水25m溶解后l，依法检查（附录Ⅷ G），与标准铁溶液1.0ml 制成的对照液比较，不得更深（0.000025％）。

硫酸盐  取本品约20 g（22ml），置水浴上蒸干，残渣加水25ml溶解后，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液1.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.0005％）。

氯化物  取本品约10 g（11ml），置水浴上蒸干，残渣加水20ml溶解后，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液1.0ml制成的对照溶液比较，不更浓（0.0001％）。

碳酸盐  取本品约10 g（11ml），置具塞试管中，加10ml氢氧化钙试液，摇匀，与0.1g/L 无水碳酸钠溶液10ml用同法制成的对照液比较，不得更浓（0.006%）。

吡啶和相关物质  取本品，以水为空白，照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ A)，在252nm的波长处测定，吸光度不得过0.06。

【含量测定】 取本品约2ml ，置贮有水25ml并称定重量的具塞锥形瓶中，精密称定，加甲基红指示液2 滴，用硫酸滴定液（0.5mol/L）滴定。每1ml硫酸滴定液（0.5mol/L）相当于17.03mg 的NH3 。 
   【类别】 药用辅料，碱化剂、pH值调节剂。 
   【贮藏】 密封，在30℃以下保存。