甜菊素

Tianjusu

Steviosin

[57817-89-7]

《中国药典》2005年版二部第908页

[增订]

【性状】

比旋度  取本品，精密称定，加水溶解制成每1ml含10.0mg的溶液，若溶液混浊应过滤。在25℃时，依法测定（附录VI E），比旋度应为-30°～-40°。

【检查】

杂质吸光度  取本品，精密称定，加水溶解制成每1ml含20.0mg的溶液。照紫外－可见分光光度法(附录IV A)测定，在370nm波长处的吸光度不得大于0.10。

砷盐  取1.0g样品，加10ml硝酸浸润样品，放置片刻后，放入几颗玻璃珠，缓缓加热，待作用缓和后，稍冷，沿瓶壁加入5ml硫酸，再缓缓加热，至瓶中溶液开始变成红棕色，保持微沸，并不断补充滴加硝酸，每次2～3ml，直至溶液为无色或淡黄色，继续加热5分钟。冷却后加10ml水煮沸，除去残余的硝酸至产生白烟为止。放冷，缓缓加水适量使成28ml，依法检查（附录VIII J 第一法），应符合规定（0.0002%）。