盐酸

Yansuan

Hydrochloric Acid

HCl 36.46

[7647-01-0]

本品含HCl 应为36.0%～38.0%（g/g） 。

【性状】 本品为无色发烟的澄清液体；有强烈的刺激臭；呈强酸性。
    相对密度  本品的相对密度（附录Ⅵ A）在25℃时约为1.18 。

【鉴别】 本品显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】 游离氯或溴  取本品10g（8.5ml），加水稀释至20ml，冷却，加含锌碘化钾淀粉指示液0.2ml，10分钟内溶液不得显蓝色。

溴化物或碘化物  取本品3ml，加水稀释至10ml，冷却，加氯仿1ml和高锰酸钾滴定液（0.002mol/L）1滴，振摇，氯仿层应无色。

硫酸盐  取本品25g（21ml），加碳酸钠试液2滴，置水浴上蒸干；残渣加水20ml溶解后，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液1.25ml制成的对照液比较，不得更浓（0.0005％）。

亚硫酸盐  取新沸过的冷水50ml，加碘化钾1g、碘滴定液（0.005mol/L )0.15ml及淀粉指示液1.5ml，摇匀；另取本品5ml，加新沸过冷水50ml稀释后，加至上述溶液，蓝色不得完全消失。

炽灼残渣  取本品100g（85ml），加硫酸2滴，蒸干后，依法检查（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过2mg（0.002％）

铁盐  取本品10g（8.5ml），置水浴上蒸干后，残渣加水25ml，依法检查（附录Ⅷ G），与标准铁溶液1.0ml 制成的对照液比较，不得更深（0.0001％）。

重金属  取本品10g（8.5ml），置水浴上蒸干，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与水适量使成25ml，依法检查（附录Ⅷ H第一法），含重金属不得过百万分之二。

砷盐  取本品2.0g（1.7ml），加水22ml稀释后，加盐酸5ml，依法检查（附录Ⅷ J 第一法），应符合规定（0.0001％）。

【含量测定】 取本品约3ml ，置贮有水约20ml并已精密称定重量的具塞锥形瓶中，精密称定，加水25ml与甲基红指示液2 滴，用氢氧化钠滴定液（1mol/L）滴定。每1ml氢氧化钠滴定液（1mol/L）相当于36.46mg 的HCl 。 
   【类别】 药用辅料，酸化剂。 
   【贮藏】 密封保存。