磷酸氢二钾

Linsuan Qing’erjia

Dipotassium Hydrogen Phosphate

K2HPO4  174.18

[7758-11-4]

本品按干燥品计算，含K2HPO4不得少于99.0 %。
【性状】  本品为无色或白色结晶性粉末或颗粒或块状物；无臭；具引湿性。

本品在水中极易溶解，在乙醇中几乎不溶。
【鉴别】  本品的水溶液显钾盐与磷酸盐的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】  碱度  取本品1.0g，加水20ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为8.5～9.6。

溶液的澄清度与颜色  取本品1.0g，加水10ml溶解后，溶液应澄清无色。

水不溶物  取本品10.0g，加热水100ml使溶解，用经105℃恒重的4号垂熔玻璃滤器滤过，用热水200ml分10次洗涤不溶物，于105℃干燥2小时，水不溶物含量不得过0.02 %。

还原物质  取本品5.0g，加新沸过的冷水溶解并稀释至50ml，量取5.0 ml，加稀硫酸5ml与高锰酸钾滴定液（0.02 mol/L）0.25ml，水浴加热5分钟，溶液的紫红色不消失。

氯化物  取本品1.5g，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液6.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.004 %）。

硫酸盐  取本品2.0g，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液3.4ml制成的对照液比较，不得更浓（0.017 %）。

碳酸盐  取本品 2.0g，加水10ml，煮沸，冷却后，加盐酸2ml，应无气泡产生。

缩合磷酸盐  取本品2.0g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀。量取5.0ml置纳氏比色管中，加稀醋酸1.0ml与醋酸-醋酸钠溶液（取1mol/L氢氧化钠溶液17ml，加稀醋酸40ml，用水稀释至100ml）5.0ml，加水使成15ml，加氯化钡试液2ml，摇匀，在25±2℃放置15分钟，不得发生浑浊。

干燥失重  取本品，在130℃干燥至恒重，减失重量不得过 2.0 %（附录Ⅷ L）。

铁盐  取本品1.0g，加水20ml溶解后，加盐酸溶液（1→2）1ml与10%磺基水杨酸溶液2ml，摇匀，加氨试液5ml，摇匀，如显色，与标准铁溶液(附录Ⅷ G) 1.0ml 用同一方法制成的对照液比较，不得更深（0.001 %）。

重金属  取本品2.0g，加水15ml溶解后，用盐酸适量调节溶液pH值约为4，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与水适量使成25ml，依法检查（附录Ⅷ H第一法），含重金属不得过百万分之十。

砷盐  取本品1.0g，加水23ml溶解后，加盐酸5ml，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定（0.0002 ％）。

【含量测定】  取本品约3g，精密称定，加水50ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A ），用硫酸滴定液（0.5 mol/L）滴定。 每1ml的硫酸滴定液（0.5 mol/L）相当于174.18 mg的K2HPO4。

【类别】  药用辅料，缓冲剂。

【贮藏】  密封，在干燥处保存。