合  欢  花

本品为豆科植物合欢Albizia julibrissin Durazz.的干燥花序或花蕾。夏季花开放时择晴天采收或花蕾形成时采收，及时晒干。前者习称“合欢花”，后者习称“合欢米”。

【性状】 合欢花  本品为头状花序，皱缩成团。总花梗长3～4cm，有时与花序脱离，黄绿色，有纵纹，被稀疏毛茸。花全体密被毛茸，细长而弯曲，长0.7～lcm，淡黄色至黄褐色，无花梗或几无花梗。花萼筒状，先端有5小齿；花冠筒长约为萼筒的2倍，先端5裂，裂片披针形；雄蕊多数，花丝细长，黄棕色至黄褐色，下部合生，上部分离，伸出花冠简外。气微香，味淡。

合欢米 呈棒槌状，长2～6mm，膨大部分直径约2mm，淡黄色至黄褐色，全体被毛茸，花梗极短或无。花萼钟状，先端有5 小齿。花冠未开放，顶端5裂。雄蕊多数，细长并弯曲，基部连合，包于花冠内。体轻。气微香，味淡。

【鉴别】

(2) 取本品粉末0.6g，加70%乙醇30ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水25ml使溶解，用水饱和的正丁醇振摇提取2次,每次30ml，合并正丁醇液,蒸干，残渣加甲醇10ml使溶解，作为供试品溶液。另取合欢花对照药材0.6g，同法制成对照药材溶液。再取槲皮苷对照品,加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述三种溶液各1μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以甲苯-乙酸乙酯-88％甲酸-水(1:8:1:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液,热风吹约1分钟，置紫外光灯下(365nm)检视。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录 Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（25：75）为流动相；检测波长为256nm。理论板数按槲皮苷峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取槲皮苷对照品适量，精密称定，加50%乙醇制成每1ml含60μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%乙醇50ml，称定重量，加热回流30分钟，放至室温，再称定重量，用50%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含槲皮苷（C27H30O15）不得少于1.0%。