山香圆叶

Shanxiangyuanye

FOLIUM TURPINIAE

本品为省沽油科山香圆Turpinia arguta Seem.的干燥叶。夏、秋二季叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品呈椭圆形或长圆形，长7～22cm，宽2～6cm。先端渐尖，基部楔形，叶缘具疏锯齿，基部锯齿渐浅或近全缘，锯齿的顶端具有腺点。上表面绿褐色，具光泽；下表面淡黄绿色，较粗糙，主脉淡黄色至浅褐色，于下面突起，侧脉羽状；叶柄长0.5～1cm。近革质而脆。气芳香，味苦。

【鉴别】 （1）本品横切面：上表皮细胞长方形，外被角质层，散有类圆形油细胞。下表皮细胞较小；可见顶端尖锐的单细胞非腺毛，壁较厚。栅栏组织位于上表皮下方，为1～2列细胞；海绵组织疏松，有的细胞内含有草酸钙簇晶。主脉向上、下突出，维管束外韧型，半圆状；中柱鞘纤维束排列成不连续的环。
   （2）取本品粉末2g，加水50ml，煎煮30分钟，滤过，滤液浓缩至约20ml，用乙醚振摇提取2次，每次20ml，弃去乙醚液，水液用水饱和正丁醇提取3次，每次20ml，合并正丁醇提取液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取山香圆叶对照药材2g，同法制成对照药材溶液。再取女贞苷对照品和野漆树苷对照品，加甲醇制成1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录ⅥB）试验，吸取上述三种溶液各5µl，分别点于同一用0.5%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水（6:3:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%三氯化铝甲醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱及对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】  水分  照水分测定法（附录Ⅸ H第二法）测定，不得过13.0%。

总灰分 不得过13.0%（附录Ⅸ K）。

酸不溶性灰分 不得过1.5%（附录Ⅸ K）。

【浸出物】  照水溶性浸出物测定法项下的冷浸法（附录Ⅹ A）测定，不得少于20.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.5%磷酸溶液（43:57）为流动相；检测波长为336nm。理论板数按女贞苷峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  精密称取经五氧化二磷减压干燥24小时的女贞苷对照品和野漆树苷对照品各10mg，分别置100ml量瓶中，加50%甲醇溶解并稀释至刻度，精密吸取女贞苷对照品溶液25ml、野漆树苷对照品溶液10ml，置同一50ml量瓶中，加50%甲醇稀释至刻度，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.3g，精密称定，置具塞锥型瓶中，精密加入50%甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率25kHz）1小时，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

按干燥品计算，含女贞苷（C33H40O18）不得少于0.30%；含野漆树苷（C27H30O14）不得少于0.10%。

【炮制】 除去杂质，喷淋清水，稍润，切丝，干燥。

【贮藏】 置通风干燥处。