沙  苑  子

增修订

【鉴别】 取本品lg，捣碎，加乙醚10ml，置温水浴上回流提取10分钟，滤过，弃去醚液，药渣挥尽乙醚，加甲醇5ml，回流提取10分钟，滤过。取滤液1滴，点于色谱滤纸上，置紫外光灯(365nm)下观察，显紫红色荧光，再加甲醇2滴使斑点扩散，紫红色环内有一亮黄色环。

取本品粉末0.2g，加甲醇10ml，超声处理30分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取沙苑子对照药材0.2g，同法制成对照药材溶液。再取沙苑子苷A对照品，加60%乙醇制成每1ml含0.05mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，吸取上述三种溶液各2µl，分别点与同一聚酰胺薄膜上，以乙酰丙酮-丁酮-乙醇-水（1：3：3：13）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，热风吹干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】  水分  照水分测定法（附录Ⅸ H 第一法）测定，不得过13.0%。

总灰分  不得过5.0%（附录Ⅸ K）。

酸不溶性灰分  不得过2.0%（附录Ⅸ K）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅵ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（21:79）为流动相；检测波长为266nm。理论板数按沙苑子苷A峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  取沙苑子苷A对照品适量，精密称定，加60%乙醇制成每1ml含15µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入60%乙醇25ml，称定重量，加热回流1小时，放冷，再称定重量，用60%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含沙苑子苷A（C28H32O16）应不得少于0.060%。

【炮制】 沙苑子 除去杂质，洗净，干燥。

[性状]、[鉴别]、[检查]、[含量测定]应符合药材项下的规定。

盐沙苑子  取净沙苑子，照盐水炙法(附录Ⅱ D)炒干。

本品略呈肾形。表面鼓起，深褐绿色或深灰褐色，边缘一侧凹处具圆形种脐。质坚硬，不易破碎。子叶2，淡黄色，胚根弯曲，长约1mm。无臭，味微咸，嚼之有豆腥味。

水分  照水分测定法（附录Ⅸ H 第一法）测定，不得过10.0%。

总灰分  照灰分测定法（附录Ⅸ K）测定，不得过6.0%。

含量测定 照上述[含量测定]项下方法测定，按干燥品计算，含沙苑子苷A（C28H32O16）应不得少于0.050%。

[鉴别]、[检查]项下酸不溶性灰分应符合药材项下的规定。