小  茴  香

【含量测定】  挥发油 照挥发油测定法(附录X D)测定。

本品含挥发油不得少于1.5％(ml／g)。

反式茴香脑  照气相色谱法（附录Ⅵ E）测定。

色谱条件与系统适用性试验  聚乙二醇弹性石英毛细管柱（柱长30m，内径0.32mm，膜厚度0.25µm）；柱温为145℃。理论板数按反式茴香脑峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备 取反式茴香脑对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含400µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约0.5g，精密称定，精密加入乙酸乙酯25ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用乙酸乙酯补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2µl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品含反式茴香脑（C10H12O）不得少于1.4％。

【炮制】  小茴香  除去杂质。

【性状】 【鉴别】 【检查】（总灰分） 【含量测定】  同药材。

盐小茴香  取净小茴香，照盐炙法(附录ⅡD)炒至微黄色。

本品形如小茴香。微鼓起，色泽加深，偶有焦斑，味微咸。

【鉴别】  同药材。

【检查】 总灰分   不得过12.0%

【含量测定】 反式茴香脑  同药材，不得少于1.3%。