积  雪  草（增修订的内容）

【鉴别】  (1)本品茎的横切面：表皮细胞类圆形或近方形。下方为2～4列厚角细胞。外韧型维管束6～78个；韧皮部外侧为微木化的纤维群，束内形成层为2～3列细小细胞，木质部导管径向排列。髓部较大。皮层和射线中可见分泌道，直径23～34µm，周围分泌细胞5～7个。

叶表面观：上、下表皮细胞均呈多边形；气孔不定式或不等式，上表皮较少，下表皮较多。

(2)取本品粉末1g，用乙醇25ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用水饱和的正丁醇振摇提取2次，每次15ml，合并正丁醇液，用正丁醇饱和的水15ml洗涤，弃去水液，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取积雪草苷对照品、羟基积雪草苷对照品，加甲醇制成每1ml各含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验，吸取上述两三种溶液各5~10µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水(7:3:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10％硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分  照水分测定法(附录Ⅸ H第一法)测定，不得过12.0％。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录VI D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-2mmol/Lβ-环糊精水（24:76）为流动相；检测波长为205nm。理论板数按积雪草苷峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取积雪草苷对照品、羟基积雪草苷对照品适量，精密称定，加甲

醇制成每1ml各含0.2mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过二号筛）约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，

精密加入80％甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（（功率180W，频率42KHZ）30分钟，放冷，再称定重量，用80％甲醇补足减失的重量，离心，取上清液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液10μl与供试品溶液10～20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含积雪草苷（C48H78O19）和羟基积雪草苷（C48H78O20）的总量不得少于0.80%。

饮片

【炮制】 除去杂质，洗净，切段，晒干燥。

本品呈短段状。根圆柱形，直径1～1.5mm，表面浅黄色或灰黄色，具纵皱纹，可见众多须根痕或切断的须根。茎纤细，直径约1mm，黄棕色，有细纵皱纹，可见节，节上常着生须状根。叶片多皱缩、破碎，完整者近圆形或肾形，直径1～4cm，灰绿色，边缘有粗钝齿。腋生伞形花序，短小。双悬果，扁圆形，灰黄色，有明显隆起的纵棱及细网纹，果梗甚短。气微，味淡。

【含量测定】  同药材，含积雪草苷（C48H78O19）和羟基积雪草苷（C48H78O20）的总量不得少于0.70%。

【鉴别】（除横切面外）【检查】【浸出物】同药材。

【用法与用量】   15～30g；鲜品加倍。