肉  苁  蓉（增修订的内容）

Roucongrong

HERBA CISTANCHES

本品为列当科植物肉苁蓉Cistanche deserticola Y.C.Ma或管花肉苁蓉Cistanche tubulosa (Schrenk) Wight的干燥带鳞叶的肉质茎。多于春季苗未出土或刚出土时采挖，春秋二季采挖，春季苗未出土或刚出土时采挖，除去花序，秋季冻土之前采挖，除去茎尖。切段，晒干。

【检查】 水分  不得过10.0％照水分测定法(附录Ⅸ H第一法)测定，。

酸不溶性灰分  不得过1.5％(附录Ⅸ K)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法项下的冷浸法(附录X A)测定，用50％乙醇作溶剂，肉苁蓉不得少于35.0％，管花肉苁蓉不得少于28.025.0％。

【含量测定】 肉苁蓉  照高效液相色谱法(附录ⅥD)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-甲醇-1％醋酸溶液(10：15：75)为流动相；检测波长为334nrn。理论板数按松果菊苷峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  精密称取松果菊苷对照品和毛蕊花糖苷对照品适量，分别加流动相制成每1ml含松果菊苷0.14mg和毛蕊花糖苷0.10mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末(过四号筛)约0.5g，精密称定，置50ml棕色量瓶中，精密加入流动相25ml，称定重量，浸泡0.5小时，超声处理(功率230W，频率35kHz)40分钟，放冷，再称定重量，用流动相补足减失的重量，摇匀，离心，静置，取上清液置棕色瓶中，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液2～10µ1与供试品溶液10～20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含松果菊苷(C35H46O15)和毛蕊花糖苷(C29H36O15)的总量不得少于0.30％。

管花肉苁蓉  照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.1％甲酸溶液(28.5：71.5)为流动相；检测波长为330nm。理论板数按松果菊苷峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  精密称取松果菊苷对照品适量，置棕色量瓶中，用60％甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末(过四号筛)约1g，精密称定，置100ml棕色量瓶中，精密加入50％甲醇50ml，密塞，称定重量，浸泡30分钟，超声处理(功率230W，频率35kHz)50分钟(50℃以下)，取出，放冷，再称定重量，用50％甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，滤液置棕色瓶中，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液10µl与供试品溶液5～10µ1，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含松果菊苷(C35H46O20)不得少于1.0％。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长为330nm；柱温为35℃。理论板数按松果菊苷峰计算应不低于3000。

| 时间(分) | 流动相A（％） | 流动相B（％） |
| --- | --- | --- |
| 0～17 | 26.5 | 73.5 |
| 17～20 | 26.5→29.5 | 73.5→70.5 |
| 20～27 | 29.5 | 70.5 |

对照品溶液的制备  取松果菊苷和毛蕊花糖苷对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml各含0.2mg的混合溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过四号筛）约1g，精密称定，置100ml棕色量瓶中，精密加入50％甲醇50ml，密塞，摇匀，称定重量，浸泡30分钟，超声处理40分钟（功率250W，频率35kHz），取出，放冷，再称定重量，加50％甲醇补足减失的重量，摇匀，静置，取上清液，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，肉苁蓉含松果菊苷(C35H46O20)和毛蕊花糖苷(C29H36O15)的总量不得少于0.30％。管花肉苁蓉含松果菊苷(C35H46O20)和毛蕊花糖苷(C29H36O15)的总量不得少于1.5％。

饮片

【炮制】  肉苁蓉片  除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

肉苁蓉为不规则形切片，厚约3～6mm。表面棕褐色或灰棕色。有的可见肉质鳞叶。切面黄棕色、灰棕色或棕褐色，有淡棕色或棕黄色点状维管束，排列成不规则的波状环纹，或排列成条状而散列；或切面散生点状维管束。气微，味甜、微苦。

【鉴别】【检查】【浸出物】【含量测定】  同药材。

取本品1.5g，照上述〔鉴别〕项试验，显相同的结果。

酒苁蓉  取净肉苁蓉片，照酒炖或酒蒸法(附录Ⅱ D)炖或蒸至酒吸尽。

管花肉苁蓉片  除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

为不规则形切片，厚约3～6mm。表面棕褐色至黑褐或灰棕色。切面有淡棕色或棕黄色点状维管束，排列成不规则的环状波纹，或成条状而散列；或散生点状维管束，微有光泽。略有酒香气，味甜、微苦。

【鉴别】【检查】【浸出物】【含量测定】  同药材。