鹅不食草（增修订的内容）

【鉴别】

（2）取本品粉末1g，加二氯甲烷20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取鹅不食草对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录Ⅵ B）试验，分别吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60～90℃）-二氯甲烷（3∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，110℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】  杂质  不得过2%（附录Ⅸ A）。

水分  照水分测定法（附录Ⅸ H第一法）测定，不得过12.0%。

【浸出物】   照水溶性浸出物测定法项下的冷浸法（附录X A）测定，不得少于15.0%。